[image: image1.png]


 


Descriptivo AL126
Ventana balconera elevable o en línea
Suministro y colocación de ventana balconera corredera AL126 de ALUCANSA de aluminio extruido en aleación 6XXX, con un espesor medio de la pared de aluminio es de 1,8 mm. Ancho de marco 125 mm y corte perimetral en marco y hojas. 

Peso máximo por hoja de 400 kg. Corredera elevable o en línea.
Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:


Permeabilidad al aire: 
CLASE 3 
(UNE-EN 12207)

Estanqueidad al agua:
CLASE 9A 
(UNE-EN 12208)


Resistencia al viento: 
CLASE C5 
(UNE-EN 12210)
Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 

*Ensayos ENAC de referencia: ventana 1,23 x 1,48 m. Dos hojas
*Los valores acústicos y térmicos del sistema -función no solo del “marco” sino también del vidrio elegido- están disponibles en las fichas técnicas de cada sistema en alucansa.com 

[image: image1.png]