[image: image1.png]


 


Descriptivo AL19 RPT
Sistema corredero minimalista con nudo central de 30 mm sección vista
Suministro y colocación de ventana o balconera corredera AL19 RPT de ALUCANSA de aluminio extruido en aleación 6XXX, con un espesor medio de la pared de aluminio es de 1,5 a 1,6 mm. Marcos perimetrales con secciones de 90 mm en dos carriles. Poliamidas de 24, 18 y 25 mm.
Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire: 

CLASE 3 
(UNE-EN 12207)

Estanqueidad al agua: 
CLASE 4A
(UNE-EN 12208)
Resistencia al viento: 

CLASE C3 
(UNE-EN 12210)
Tratamiento superficial:

· Anodizado con capa anódica en color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación, según el sello EWAA-EURAS licenciado por QUALANOD que asegura el espesor de la capa anódica, la degradación del color y uniformidad de envejecimiento, en espesores comprendidos entre 10 y 25 micras. 

· Lacado, color (…) realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, con polvo en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad licenciado por QUALICOAT con espesor mayor a 60 micras. 

*Ensayos ENAC de referencia: ventana 1,23 x 1,48 m. Dos hojas
*Los valores acústicos y térmicos del sistema -función no solo del “marco” sino también del vidrio elegido- están disponibles en las fichas técnicas de cada sistema en alucansa.com 

[image: image1.png]